Modifications à faire dans les instruments

Vérifier et, au besoin, corriger les branchements de masse de façon à avoir la configuration ci-dessous :

Le connecteur 20 pins (à gauche) a déjà les identifications 1 à 5 inscrits sur le plastique… j’ai créé la nomenclature A à D pour identifier chaque pin . Ainsi on a la pin A1 en haut à gauche et la pin D5 en bas à droite. La vue est celle qu’on a quand on regarde la prise male (venant du tiroir) en face. Cette vue correspond à celle qu’on a à l’intérieur du boîtier (derrière du socle femelle). Le schémas général utilise cette nomenclature. On doit donc s’en référer. Les connecteurs de droite sont : le 5 pins pour brancher les pédales et le 7 pins pour brancher le clavier. Ils sont présentés pour référence pendant le modification.

Autre référence : lorsqu’on approche le coté nord d’un aimant  de la face biseauté d’un capteur Hall, la tension de sortie du capteur augmente.

S'assurer que les modifications suivantes ont été faites aux plaquettes JB1 et JB4 :

- Enlever le régulateur « switching » de JB1.

- Ajouter les résistances R102, R103, R105, R106, ainsi que des « jumpers » à la place de R101 et R104.

- Fixer les régulateurs LM317 et LM337 au boîtier à la position montrée sur le croquis.

- Déplacer le condensateur qui est sous le capteur Hall de la plaquette de touche d’expression sous la plaquette.

- Coller le capteur à la plaquette avec une goutte de Shoe Goo.

- Changer la résistance R449 sur JB4 pour une 240Ω

- Changer R423 pour une 10K (Geneviève) ou 12K (modification du timbre « N »).

- Enlever R453 et R455 (10Ω d’alimentation) et installer des jumpers.

- Changer le coupleur optique pour un 4N37 en bloquant les broches 1 et 8 pour éviter les erreurs de branchement.

- Changer le .1uf sur Q402 (muting) pour un 1uf

- Effectuer la modification à IC408 (blocage de l'oscillateur). Couper le lien entre les pins 5 et 6, couper le lien entre la pin 5 et le Gnd, raccorder les pins 2 et 5, ainsi que 3 et 6, installer une résistance de 1K entre la pin 7 de IC408 et la pin 2 de R439 ou pin 2 de R440, puis un condensateur de .047uf entre la pin 7 de IC408 et la pin 1 de P408.

- Changer la résistance de la position grave du commutateur d’octave pour une 150Ω (approximatif).

- Au besoin, changer la Zener du souffle

- Changer IC401 (souffle) pour un NE5534

- S'il y a un problème de stabilité de la note donnée, remplacer la pastille d'aluminium du four par une plus grosse (¼  x ½ x ¾). La longueur des pattes du BD140 sera juste, donc les redresser et les plier le plus près possible du boîtier. Réinstaller en ajoutant de la pâte thermique et en s'assurant que la diode est bien au-dessus du SSM2212 (IC surface mount sur la petite plaquette sous la pastille). Remettre la barrette de fixation de fibre en place avec des vis plus longues, et mettre une goutte de vernis sur les filets de chacune. Serrer les vis jusqu'à ce que la barrette plie un peu, puis mettre un peu de Shoe Goo pour créer un lien entre la pastille et la barrette. Ne pas remettre le boîtier de plastique.

CONNECTEUR JB1

1  (A)  +15V

2  (B)  +15V

3  (C)   AC

4  (D)   AC

5  (E)   GND

6  (F)   GND

7  (H)  -15V

8  (J)   -15V

9  (K)  SINUS

10 (L) TRIANGLE

11 (M) INTERRUPTEUR G/A

12 (N)  ACCORD G/A

13 (P)  ACCORD G/A

14 (R) ¼ TON ET VIBRATO

15 (S) RUBAN

16 (T) CLAVIER

17 (U) COMMUN +

18 (V) INTERRUPTEUR R/C

19 (W) 5VAC

20 (X)  5VAC

21 (Y)  RUBAN –

22 (Z)  CLAVIER -

# CONNECTEUR JB3

1  (A)  BALANCE D1-D2, PATTE 2

2  (B)  BALANCE D1-D2, PATTE 3

3  (C)  COMMUN DIFFUSEURS

4  (D)  D2

5  (E)  GND AMPLI ET PATTE 1 DE BALANCE

6  (F)   D3

7  (H)  D1

8  (J)   GND MUTE TIMBRES

9  (K)  GND MUTE TIMBRES

10 (L) SINUS

11 (M) SOMATION ET SOUFFLE

12 (N)  OCTAVIAN

13 (P)  NASILLARD

14 (R) CREUX

15 (S)  GAMBÉ

N.B. : Sur le plan Martenot, les numéros de pattes sont bons, mais les lettres sont inversées!!!

# CONNECTEUR JB4

### A  OCTAVIAN

B  SOUFFLE

C  NC

D  NC

E  SINUS

F  GAMBÉ

H  NASILLARD

J   TRIANGLE

K  CREUX

L   SORTIE VERS JB2 (AMPLI)

M  ENTREE DE SOMMATION

N  +15V

P   -15V

R  GND

S   GND

## NC

- GND (SOUFFLE)

- INTERRUPTEUR RUBAN/ CLAVIER

- INSERT IN

- TUNER

- INSERT OUT

- SORTIE ¼ TON ET VIBRATO

- ENTRÉE ¼ TON

- TOUCHE

- PÉDALE FEUTRE

- PÉDALE VOLUME

- VIBRATO +

- VIBRATO -

- SORTIE +5V HALL

- GND

Étapes suggérées pour la modification du boîtier :

- Repérer la section du commutateur G/A qui est branchée à l’entrée G/A (pin M) du connecteur de  JB1; brancher l’autre fil du contact à la borne E ou F

- S'assurer que la configuration des Gnd correspond au croquis

- Brancher les deux fils provenant du bobinage du transfo, servant à alimenter la lampe d’éclairage, aux bornes W et X du connecteur de JB1. Ces fils resteront aussi branchés sur les bornes originales du connecteur tiroir.

- Changer le connecteur DIN du clavier pour un 7 pins.

- Brancher la pin1 (brun) au centre du potentiomètre d’accord clavier.

- Brancher la pin 2 (rouge) à la borne U du connecteur de JB1.

- Brancher  la pin 3 (orange) à la borne T du connecteur de JB1.

- Brancher la pin 4 (jaune) à la borne D3 du connecteur tiroir (20pins).

- Brancher la pin 5 (vert) à la borne C3 du connecteur tiroir.

- Brancher la pin 6 (bleu) à la borne E ou F (Gnd) du connecteur de JB1.

- Brancher la pin 7 (violet) à la borne A2 du connecteur tiroir.

- Bien vérifier que chaque borne du connecteur de JB1 soit branchées aux bons endroits en se référant au plan général boîtier.

- Installer JB1 dans son connecteur et la fixer mécaniquement.

Étapes suggérées pour le clavier :

- Débrancher le câble avec prise DIN du clavier

- Débrancher la résistance variable de vibrato.

- Mettre une goutte de Shoe Goo sur les pattes des capteurs Hall de la plaquette de vibrato pour les stabiliser.

- Installer la plaquette de façon à ce qu'elle soit centrée vis-à-vis la vis qui se situait sous la résistance de vibrato originale.

- Installer (coller) l’aimant du vibrato sur la partie mobile du clavier, directement sur la vis mentionnée plus haut, et le coté sud à gauche.

- Installer le câble nouveau avec prise DIN 7pins.

- Installer le commutateur anti-claquement au besoin. La situer à ¾ de pouce devant le trou de fixation avant et à 5/8 de pouce du côté.

- Brancher la pin 1 (fil brun) à la série de résistances clavier à l’extrême gauche.

- Brancher la pin 2 (fil rouge) au centre de l’interrupteur anti-claquement.

- Brancher la pin 3 (fil orange) au commun des interrupteurs de touches clavier et au coté « claquement » de l’interrupteur anti-claquement.

- Brancher la pin 4 (fil jaune) à la sortie vibrato - de la plaquette vibrato.

- Brancher la pin 5 (fil vert) à la sortie vibrato + de la plaquette vibrato.

- Brancher la pin 6 (fil bleu) à l’alimentation – de la plaquette vibrato.

- Brancher la pin 7 (fil violet) à l’alimentation + de la plaquette vibrato.

- Brancher l’autre borne de l’interrupteur anti-claquement à la série de résistances clavier à l’extrême droite; passer un câble de droite à gauche au besoin.

Étapes suggérées pour le tiroir. :

-	Vérifier que le centre de l’ interrupteur clavier/ruban est bien branché au +15V (borne D1 du connecteur de tiroir)

- Démonter le connecteur de JB4.

- Reconnecter les fils de l’ancien connecteur (simple) sur le coté bas  (identifié par des lettres) du nouveau connecteur. Les anciennes pins correspondant aux  nouvelles.

- Brancher la pin 3 à la position clavier de l’interrupteur ruban/clavier.

- Débrancher le fil de la position ruban au besoin.

- Brancher la pin 4 au RING du connecteur d’insert.

- Brancher la pin 5 au TIP du connecteur tuner.

- Brancher la pin 6 au TIP du connecteur d’insert.

- Brancher la pin 7 au fil provenant de la borne B3. Ce fil était branché au ¼ de ton. Le ¼ de ton se branche à la pin 8 du connecteur de JB4.

- Brancher la pin 9 à la borne de sortie (gris) de la plaquette de la touche d’expression.

- Débrancher les fils du connecteur de pédales.

- Brancher la pin 10 au connecteur de pédales borne 3.

- Brancher la pin 11 au connecteur de pédales borne 5.

- Brancher la pin 12 au connecteur tiroir borne C3.

- Brancher la pin 13 au connecteur tiroir borne D3.

- Brancher la pin 14 au connecteur tiroir borne A2, au connecteur de pédales borne 4 et à la borne + (blanc) de la plaquette de touche d’expression.

- Brancher la pin 15 au connecteur de pédales, borne 2 et à la borne – (noir) de la plaquette de touche d’expression.

- Remonter le nouveau connecteur de JB4 à sa place.

- Installer mécaniquement les connecteurs de tuner, d’insert au besoin.

- Installer JB4 dans son connecteur et la fixer mécaniquement.

- Changer la lampe d’éclairage incandescente pour une lampe à LED.

- Désinstaller la pochette de touche d’expression ainsi que son connecteur et le contact de « Muting » et la petite paroi avant sur laquelle il était monté.

- Installer un aimant de ¾ de pouce à égalité avec l'avant de la base de la touche, le nord vers le haut (voir le croquis pour les distances et positions).

- Installer un aimant de ¼ de pouce sous la touche, directement au-dessus du précédent, le nord vers le bas.

- Déplacer le condensateur qui est sous le capteur Hall de la plaquette de touche d’expression sous la plaquette.

- Coller le capteur à la plaquette avec une goutte de Shoe Goo.

- Installer la plaquette en se servant comme point arrière de fixation du trou avant du connecteur original qui a été enlevé. Voir le croquis pou le détail de montage. S'assurer que l'aimant se rend à environ 1/8 pouce du capteur Hall à son point le plus enfoncé, mais sans pouvoir le toucher. Au besoin mettre un second écrou sous la plaquette. Le but est de pouvoir utiliser le plus de course possible entre le point de repos et le plus enfoncé en restant dans la plage utilisable du capteur Hall, soit de 1/8 pouce à 1 ¼  pouce.

- Installer un aimant de ¼ de pouce sous la touche, le nord vers le bas, et directement au dessus du capteur Hall.

- Installer une pièce de feutre de ¼ pouce d'épaisseur et de pleine largeur sur l'aimant du bas.

- Ajouter un bloc de mousse très souple à l'avant de la touche, par dessus le feutre, juste l'épaisseur nécessaire pour combler le vide.

- Enlever la résistance 470Ω qui est en série avec les ¼ de tons

Étapes suggérées  pour les pédales :

- Volume (vert) à gauche avec connecteur à gauche, feutré à droite avec connecteur à droite.

- Fixer les plaquettes Hall avec deux spacers de 1/8" et une rondelle de la switch originale, et couper la vis de 1/8"

- Installer les aimants coté sud vers les plaquettes

- Position des connecteurs DIN : 1 3/4"de l’arrière,1/2" du bas.