Calibration de JB1

- Pour calibrer le four de l’ampli log, ajuster P110 à mi-course (10 tours à partir d’une des extrémités pour 100 ohms, ce qui donnera environ 50ºC) et attendre que la température soit atteinte. Il faut compter 5 minutes environ pour être certain que tous les circuits sont stabilisés.

- Avec un voltmètre branché sur TP25 et TP26, diminuer P110 de deux tours (CCW) pour baisser la température du four, puis ajuster P109 pour avoir 141 mV (30 mA). Ceci détermine le courant de repos du four et doit être ajusté rapidement avant que la température ne baisse suffisamment pour que le four se remette à chauffer à son courant d’opération normal.

- Remettre P110 à mi-course (deux tours CW) et attendre que la température soit stabilisée. Pour une calibration plus précise, enlever le petit boîtier de plastique qui recouvre le four et utiliser un thermocouple appuyé sur la petite plaquette d’aluminium. Il faut alors ajuster P110 pour une température de 50°C. La température est stable lorsque la LED L101 s’éteint.

- Grâce à P101 ajuster la tension négative à TP4 pour qu’elle soit au même niveau que la tension positive à TP2.

- Sélectionner le mode Clavier sur la position grave.

- Ajuster la mollette d’accord du clavier à mi-course (5 tours à partir d’une extrémité en se fiant à la marque rouge sur la tige).

- En gardant la note la plus basse enfoncée, ajuster P107 et P108 pour obtenir 20 à 30 mV  à TP17.

- En gardant le La3 enfoncé, régler P102 pour obtenir un léger écrêtage de l’onde triangulaire à TP23, puis utiliser P103 pour obtenir une sinusoïdale légèrement écrasée. Alterner les ajustements au besoin.

- Régler P104 pour obtenir 20Vcc à TP24.

- Sur La3, régler l’accord par P108.

- Vérifier les La2 et La4 et régler la largeur par P107.

- S’il est impossible d’atteindre un accord convenable, il faudra compenser à l’aide des potentiomètres intégrés dans la chaîne de résistances du clavier.

- Répéter les deux dernières étapes au besoin.

- Sélectionner le mode Ruban.

- Sur La3, régler l’accord par P106.

- Sur La2, régler la largeur par P105. Il faut faire une certaine compensation aux extrémités de façon à ce que l’ensemble soit un peu trop large afin de compenser pour l’effet de parallaxe.

- Répéter les deux dernières étapes au besoin.

- S'il y a un problème de stabilité de la note donnée, remplacer la pastille d'aluminium du four par une plus grosse (¼  x ½ x ¾). La longueur des pattes du BD140 sera juste, donc les redresser et les plier le plus près possible du boîtier. Réinstaller en ajoutant de la pâte thermique et en s'assurant que la diode est bien au-dessus du SSM2212 (IC surface mount sur la petite plaquette sous la pastille). Remettre la barrette de fixation de fibre en place avec des vis plus longues, et mettre une goutte de vernis sur les filets de chacune. Serrer les vis jusqu'à ce que la barrette plie un peu, puis mettre un peu de Shoe Goo pour créer un lien entre la pastille et la barrette. Ne pas remettre le boîtier de plastique.

Calibration de JB4

Laisser chauffer l’instrument 5 minutes avant de calibrer

Touche d’expression:

- Déconnecter les pédales.

- Placer P404 (Muting) et P413 (Échelle) au maximum CCW.

- Placer P403 (Seuil) au maximum CW.

- Ajuster P413 CW pour obtenir 4V à la broche 11 de IC410.

- Ajuster P403 CCW pour obtenir le point d’apparition du son voulu. Une valeur de 3.5V à la broche 11 de IC410 semble idéale.

- Ajuster P404 CW jusqu'à ce que la LED L402 s’éteigne, puis aller 2 tours plus loin pour éviter tout « glitch ».

- Ajuster P409 (niveau de sortie) avec le timbre « O » pour atteindre 2.5Vrms sur la broche 1 de IC405, lorsque la touche d’expression est complètement enfoncée.

Pédales de volume :

- Placer P406 (Intensité) au maximum CW

- Placer P411 (Seuil) au maximum CCW

- Ajuster P411 CW jusqu’à ce que la LED L402 s’éteigne, puis aller 2 tours plus loin.

- P406 devra vraisemblablement demeurer au maximum CW afin d’obtenir un équilibre des niveaux de la touche et de la pédale lorsqu’elles sont enfoncées au maximum.

Pédales de feutrage :

- Ajuster P410 (seuil) au maximum CCW.

- Ajuster P405 (intensité) au maximum CW.

- S’assurer que R449 a été changer pour un 240.

- Brancher un multimètre en position DC(millivolts si possible) aux bornes de R433(22). On devrait avoir une lecture de 0V.

- Ajuster P410 pour 0.1 mV, c’est à dire aussitôt qu’on atteint le seuil.

- Ajuster P405 pour 0.2 mV, c’est a dire aussitôt qu’on commence à filtrer.

Souffle :

- Ajuster P402 (polarisation) pour obtenir le niveau maximum à la broche 6 de IC401.

- Avec le Souffle en fonction et le volume (mollette) de bruit au maximum, ajuster P401 (intensité souffle) pour que le niveau acoustique soit comparable à celui du timbre « T » .

Vibrato :

- Ajuster P412 (centrage) pour obtenir 0V à la broche 1 de IC407. Si c’est impossible, ajuster mécaniquement la plaquette de vibrato (avec P412 au centre) pour se rapprocher le plus possible de 0V. réajuster ensuite P412.

- Ajuster P408 (intensité) pour obtenir la largeur voulue.

1/4 tons :

- Ajuster P407 (1/4 tons général) pour –1/4 ton (-50 cents) lorsqu’on enfonce le bouton en bas à gauche dans la section des 1/4 de ton.